CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului: Reparaţii împrejmuiri la instituţii de învăţământ

Descrierea funcţională şi tehnologică:

Având în vedere starea avansată de degradare a gardurilor la câteva instituţii de învăţământ pentru siguranţa preşcolarilor şi şcolarilor sunt necesare lucrări de reaparaţii la împrejmuiri.

Se vor executa lucrări de  demolări de garduri, împrejmuiri din panouri de gard zincate, garduri din tablă cutată zincată, reparaţii şi tencuieli de gard cât şi confecţionarea de porţi de acces.

Neexecutarea acestor lucrări de reparatii conduce la amplificarea degradărilor existente şi ulterior la costuri de reparaţtii mai mari.

Lucrările de reparaţii la împrejmuiri se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor de stat, normativelor, prescripţiilor tehnice şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, în vigoare la această dată.

Materialele care vor fi puse în operă trebuie să fie însoţite de certificate de calitate, ambalate si marcate.

Obligaţiile executantului:

- Executantul are obligatia de a executa cantităţile de lucrări de reparaţii prevazute în contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante.

- Executantul are obligaţia de a supraveghea prestarea lucrărilor de reparaţii.

- Materialele de construcţie vor fi asigurate de către executant.

- Executantul  este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de lucru utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Tehnica securităţii muncii şi protecţia contra incendiilor:

Pe durata efectuarii lucrarilor, sunt in sarcina executantului respectarea Normelor de Protectia Muncii si PSI.

Durata de execuţie:

Durata de execuţie a lucrărilor este de 3 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni.

Caracteristicile lucrărilor de executat:

- Desfacerea împrejmuirilor cu soclu din beton, stâlpi de cărămidă, centură din beton armat şi gard din cărămidă;

- Desfacerea împrejmuirilor din plasă de sârmă de pe stâlpi metalici – plasa recuperată se predă beneficiarului;

- Desfacerea împrejmuirilor din elemente prefabricate din beton armat, inclusiv stâlpii de beton – elementele prefabricate şi stâlpii de beton se depozitează la locţia indicată de beneficiar;

- Transportul molozului;

- Realiazare de împrejmuiri din panou din tabla zincată cutată cu înălţime de 2.00 m, cu soclu din bolţare umplut cu beton C16/20 cu înalţime medie de 40 cm tencuit cu mortar M100 T, cu stâlpi din ţeavă rectangulara de 40x60x3 dat cu grund şi vopsea de ulei;

- Realizare de împrejmuiri din panou gard bordurat cu înălţime de 2.00 m, cu fundaţie din beton C12/15 40x40x60, cu stâlpi din ţeavă rectangulara de 40x60x3 dat cu grund şi vopsea de ulei, cu elemente de prindere pentru plasă bordurată ( fără sudură );

- Confecţionarea de porţi din ţeavă rectangulară cu panou de gard bordurat cu înălţime de 2.00 m.

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile privind tehnica securităţii muncii prevăzute în:

-Norme republicane de protecţie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii;

-Norme de protecţie a muncii (construcţii-montaj);

-Norme de tehnică securităţii muncii, cap. X şi XI, privind depozitarea, manipularea, ambalarea şi transportarea recipienţilor cu gaze lichefiate;

-Norme generate de protecţie impotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor;

Lista cu cantităţile de lucrări:

| Colegiul Economic "Transilvania" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt. | Denumire categorie de lucrări |  |  |  |  |  |  | U.M. | Cantitate |  | Preţ unit. |  | TOTAL |
| 1 | Desfacerea împrejmuirilor din soclu de beton cu stâlpi din cărămidă, |  |  |  |  |  |  | ml | 153.00 |  |  |  |  |
|  | centură de beton armat, gard cărămidă, inclusiv încărcat în autovehicul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Desfacerea împrejmuirilor din stâlpi de metal cu plasă de sârmă |  |  |  |  |  |  | ml | 36.50 |  |  |  |  |
| 3 | Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti |  |  |  |  |  |  | mp | 65.00 |  |  |  |  |
| 4 | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 81.30 |  |  |  |  |
| 5 | Împrejmuire din stâlpi metalici cu panou gard bordurat zincat,H=2.0m |  |  |  |  |  |  | ml | 36.50 |  |  |  |  |
| 6 | Împrejmuiri din panou din tablă zincată cutată cu stâlpi metalici, cu |  |  |  |  |  |  | ml | 153.00 |  |  |  |  |
|  | soclu din bolţare umplut cu beton C16/20 şi tencuit cu mortar M100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Confecţionare porţi metalice din panou gard bordurat cu ramă din ţeavă |  |  |  |  |  |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |
|  | rectangulară de 3.50 x 2.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 51.00 |  |  |  |  |
| TOTAL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grădiniţa cu P.P. "Rază de Soare" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.Crt. | Denumire categorie de lucrări |  |  |  |  |  |  | U.M. | Cantitate |  |  | Preţ unit. | TOTAL |
| 1 | Desfacerea împrejmuirilor din soclu de beton cu stâlpi din cărămidă, |  |  |  |  |  |  | ml | 100.00 |  |  |  |  |
|  | centură de beton armat, gard cărămidă, inclusiv încărcat în autovehicul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Desfacerea împrejmuirilor din elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  | ml | 19.30 |  |  |  |  |
|  | cu înălţime de 2.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti |  |  |  |  |  |  | mp | 50.00 |  |  |  |  |
| 4 | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 65.00 |  |  |  |  |
| 5 | Împrejmuire din stâlpi metalici cu panou gard bordurat zincat,H=2.0m |  |  |  |  |  |  | ml | 115.50 |  |  |  |  |
| 6 | Confecţionare porţi metalice din panou gard bordurat cu ramă din ţeavă |  |  |  |  |  |  | buc | 1.00 |  |  |  |  |
|  | rectangulară de 4.00 x 2.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 12.50 |  |  |  |  |
| TOTAL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegiul Agricol "Traian Săvulescu" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.Crt. | Denumire categorie de lucrări |  |  |  |  |  |  | U.M. | Cantitate |  |  | Preţ unit. | TOTAL |
| 1 | Desfacerea împrejmuirilor din elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  | ml | 93.80 |  |  |  |  |
|  | cu înălţime de 2.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 55.00 |  |  |  |  |
| 3 | Împrejmuire din stâlpi metalici cu panou gard bordurat zincat,H=2.0m |  |  |  |  |  |  | ml | 93.80 |  |  |  |  |
| 4 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 10.50 |  |  |  |  |
| TOTAL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liceul Vocaţional de Artă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.Crt. | Denumire categorie de lucrări |  |  |  |  |  |  | U.M. | Cantitate |  |  | Preţ unit. | TOTAL |
| 1 | Desfacerea împrejmuirilor din soclu de beton cu stâlpi din cărămidă, |  |  |  |  |  |  | ml | 10.50 |  |  |  |  |
|  | centură de beton armat, gard cărămidă, inclusiv încărcat în autovehicul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Desfacerea împrejmuirilor din stâlpi de metal cu plasă de sârmă |  |  |  |  |  |  | ml | 24.50 |  |  |  |  |
| 3 | Defrişarea manuală a suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti |  |  |  |  |  |  | mp | 35.00 |  |  |  |  |
| 4 | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 35.00 |  |  |  |  |
| 5 | Împrejmuire din stâlpi metalici cu panou gard bordurat zincat,H=2.0m |  |  |  |  |  |  | ml | 35.00 |  |  |  |  |
| 6 | Punerea în operă a mortarului pentru legătura sau monolitizare între |  |  |  |  |  |  | mc | 0.55 |  |  |  |  |
|  | elementele prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tencuieli exterioare obişnuite, stropite pe garduri din elemente |  |  |  |  |  |  | mp | 96.75 |  |  |  |  |
|  | prefabricate din beton armat, cu ciment şi nisip de 0.5 cm grosime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vopsitorii exterioare la gardul prefabricat identic cu vopseaua |  |  |  |  |  |  | mp | 96.75 |  |  |  |  |
|  | existentă a clădirii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta |  |  |  |  |  |  | tonă | 10.50 |  |  |  |  |
| TOTAL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Recepţia calitativă a lucrărilor se va face de comisia de recepţie a investitorului având la bază caracteristicile tehnice minimale (H.G. 273/1994).

Executantul va prezenta investitorului copie a extrasului de cont pentru garanţii prezentul contract.

Director adjunct							Întocmit

ing. Horaţiu Lobonţ				                        ing. Darabont-L. Tamas